動力遠心機械年次自主検査表　　平成　　年　　　月　分
機番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年間保管
	事業場・部局
	東京大学　　　事業場
	検査日
	平成　　年　月　日　

	研究室名
	
	検査者
	

	設置場所
	
	判定
	良好、　要改善


○　異常なし、×　要修理　
	検　査　項　目
	判定
	整備修理等記録、修理日

	遠心器の管理に必要な講習や製造業者へ確認等を行いましたか。
	○　×
	

	遠心器の管理に必要な仕様書は保管されていますか。
	○　×
	

	遠心器の管理に必要な測定器具・工具・保護具を準備、点検、

着用していますか。
	○　×
	

	遠心器及びコンセントの周辺は清掃等されていますか。

また、コンセントは抜けかかっていませんか。
	○　×
	

	一　回転体の異常の有無（回転体とはロータを意味する）
	○　×
	

	　　　①最高回転速度・許容回転速度以上で使用していないか。
	○　×
	

	　　　②回転体の外側・内側に腐食/傷がないか。
	○　×
	

	　　　③回転体の固定ナットの緩みはないか。
	○　×
	

	　　　④回転体のスイングバケットは滑らかにスイングするか。
	○　×
	

	　　　⑤回転体のネジ部分にグリースが塗られているか。
	○　×
	

	　　　⑥回転体の寿命管理がされているか。使用記録はあるか。

　　　　保証期間内か。
	○　×
	

	　　　⑦回転体のチューブ挿入穴に付着物はないか。
	○　×
	

	　　　⑧回転体に入るチューブに変形・変色・劣化している物はないか
	○　×
	

	　　　⑨回転体の回転軸が入る穴に付着物等がないか。
	○　×
	

	二　主軸の軸受部の異常の有無
	○　×
	

	　　　①回転体が乗る回転軸にサビや傷が発生していないか。
	○　×
	

	　　　②回転体が乗る回転軸に曲がりが発生していないか。
	○　×
	

	三　回転制御の異常の有無
	○　×
	

	　　　①加速動作に異常がないか。（振動・異常音）
	○　×
	

	　　　②整定動作に異常がないか。（回転のふら付き）
	○　×
	

	　　　③減速動作に異常がないか。（振動・異常音）
	○　×
	

	　　　④減速時のブレーキ動作に異常がないか。
	○　×
	

	四　本体室内の異常の有無
	○　×
	

	　　　①乾燥状態にあるか。
	○　×
	

	　　　②結露水はドレンから排出されているか。
	○　×
	

	　　　③ゴミ等が落ちていないか。
	○　×
	

	　　　④傷・亀裂・破損等していないか。
	○　×
	

	五　冷却機の異常の有無
	○　×
	

	　　　①ラジエターにゴミが詰まっていないか。
	○　×
	

	六　ドアの異常の有無
	○　×
	

	　　　①ドア開放中に回転体はスタートしないか。
	○　×
	

	　　　②回転中ドアは開かないか。
	○　×
	

	　　　③ドアに傷・亀裂・破損がないか。
	○　×
	

	七　設置環境の異常の有無
	○　×
	

	　　　①水平に保たれているか。
	○　×
	

	　　　②30cm以内に人が立入らない区域となっているか。
	○　×
	

	　　　③30cm以内に障害物の放置がないか。
	○　×
	

	八　本体外観の異常の有無
	○　×
	

	　　　①変形・亀裂がないか。
	○　×
	

	　　　②外観各部のネジに緩みがないか。
	○　×
	


異常がある時には必ず専門業者に依頼し点検、修理をうけ、その記録を記載欄に記してください

この検査表は必ず３年間保管してください

　　　　　　　　　　　研究室責任者　印　　　（平成　　年　　月　　日）

　　　　　　　部局安全衛生管理室長　印　　　（平成　　年　　月　　日）

